Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающиеся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3 городского округа Тольятти

План открытого занятия

учитель: Артюшина Ольга Александровна

2014-2015г.

Тема занятия: «Соединительные машинные швы. Технология выполнения расстрочного шва».

Цели занятия:

Образовательные:

- Научить учащихся выполнять расстрочной шов.

- Способствовать формированию и развитию умений и навыков при выполнении соединительного машинного шва (расстрочной шов).

- Способствовать осознанию технологии выполнения машинного расстрочного шва.

Коррекционно – развивающие:

- Способствовать овладению основными способами мыслительной деятельности учащихся: учить анализировать, сравнивать, определять и объяснять понятия – при обсуждении видео и презентаций, при выполнении практической работы.

- Способствовать развитию двигательной сферы: овладение моторикой мелких мышц рук, развивать двигательную сноровку, соразмерность движений, глазомер – при выполнении ручных и машинных работ.

Воспитательные:

- Способствовать формированию и развитию нравственных, профессионально трудовых, эстетических качеств личности.

- Воспитывать аккуратность и бережное отношение к изделию.

- Следить за осанкой.

Методическое оснащение занятия.

Материально – техническая база:

- Мастерская швейного дела.

- Оборудование: экран, видеопроектор, ноутбук, швейные машины «Подольск».

- Инструменты и приспособления: игла, булавки, ножницы.

- Детали для выполнения образцов, специальная форма (фартук и косынка).

Дидактическое обеспечение:

- Технологическая карта «Выполнение расстрочного шва».

- Образец поузловой обработки изделия «Выполнение расстрочного шва».

- Образец объекта труда – образец расстрочного шва, изделие.

- Мультимедийные инструкционно – технологические материалы – презентация, видео «Мастер – класс».

- Материалы для контроля знаний учащихся: образцы, карточки, тест «проверь себя», «восстанови последовательность».

Методы обучения:

Словесный метод: беседа методом постановки вопросов, рассказ – объяснение;

Наглядно – демонстрационный метод: демонстрация наглядных пособий, личный показ учителем трудовых приемов;

Практический метод: упражнения, работа с письменными инструкциями.

Тип занятия: занятие по выполнению комплексных работ по приобретению и закреплению знаний, умений и навыков.

Форма работы: фронтальная, индивидуальная.

Ход занятия.

1. Организационный момент.

  - Приветствие учащихся.

  - Проверка явки учащихся.

  - Проверка готовности учащихся к занятию.

  - Настрой учащихся на работу.

  - Доведения до учащихся плана урока.

  - Вступительное слово учителя.

  - Сообщение темы урока (на экране тема урока и изображение образца расстрочного шва).

Девочки, сегодня на занятии мы научимся выполнять один из видов машинного соединительного шва, который необходим для соединения двух деталей, а также для отделки изделия – это расстрочной шов. Расстрочной шов вы будете применять при пошиве изделий таких как: юбки, блузки, брюки, жилетки, разнообразные стильные сумки.

Сегодня мы с вами выполним образец расстрочного шва.

Сейчас, мне бы хотелось показать вам, каким образом расстрочной шов можно использовать при изготовлении изделия, для этого мы будем использовать современные технологии в области материаловедения. В итоге у нас с вами получится пенал для карандашей и ручек, который вы сможете использовать на уроках трудового обучения, письма, математики или занятиях по интересам.

2. Актуализация знаний учащихся.

Прежде чем мы приступим к изучению и выполнению практической части нашего занятия, я предлагаю вам вспомнить материал, который вы изучали на уроках швейного дела. В этом нам поможет специальная программа – внимание на экран. Вам необходимо по очереди отвечать на вопросы и выбрать из списка правильный ответ используя при этом компьютерные мышки, которые находятся у вас на столах.

1. Назовите деталь швейной машины, на которой находится катушечный стержень?

предполагаемый ответ: рукав.

2. Назовите рабочую часть машинной иглы, которая прокалывает ткань?

предполагаемый ответ: острие.

3. Назовите длинное углубление в машинной игле, которое предохраняет нитку от трения о ткань?

предполагаемый ответ: желобок.

4. Назовите город в России, который является центром швейного машиностроения?

предполагаемый ответ: Подольск

5. Назовите один из элементов ручной или машинной строчки полученный между двумя проколами иглы?

предполагаемый ответ: стежок

- Как определить лицевую сторону ткани?

предполагаемый ответ: по яркому и четкому рисунку

Молодцы девочки я вижу, что материал, который вы проходили на уроках знаете, а это значит, мы можем продолжить наше занятие!

3. Изложение, учителем материала (используя видео, инструкционные и технологические карты, образец поузловой обработки изделия).

Девочки, а вы знаете, что люди много веков шили ручными стежками, и их никогда не оставляла мысль ускорить свою работу. Изобретение швейной машины значительно облегчило процесс пошива одежды. Благодаря швейной машине появилась возможность ускорить пошив и значительно повысить качество готовых изделий, а также декорировать изделия разнообразными машинными строчками. Одним из таких декоративных швов мы с вами сегодня и познакомимся. Это расстрочной шов.

Расстрочной шов выполняется на основе стачного шва. Нам известно, что стачной шов используют для соединения деталей изделий – например, кокетки с изделием, переднего и заднего полотнища юбки и других деталей изделий с которыми вы познакомитесь в старших классах.

Расстрочной шов широко применяют при изготовлении одежды из тканей и материалов, не поддающихся влажно – тепловой обработке – натуральная и искусственная кожа, флок, плащевые ткани, джинсовые ткани.

Сейчас настало самое время, познакомится с технологическими операциями по выполнению расстрочного шва (видео – мастер класс). Внимание на экран!

4. Закрепление знаний учащихся.

Чтобы лучше запомнить технологические операции и правильно выполнить практическую работу мы с вами составим технологическую карту. У каждой из вас на столе лежит папка – «Технологическая карта», где находятся карточки, которые вы должны расположить в соответствии с технологическими операциями, с которыми вы сейчас познакомились. А я приглашаю двух учениц к ноутбукам, чтобы они восстановили последовательность технологических операций по выполнению расстрочного шва, используя возможности специальной программы.

Тест: восстанови последовательность (к компьютеру приглашаются две ученицы, остальные учащиеся работают на своих местах, используя карточки задания с картинками).

1. Расположить перед собой образец стачного шва.

2. Разложить припуски шва в разные стороны.

3. Закрепить булавками припуски шва с лицевой стороны.

4. Прострочить две отделочные строчки слева и справа от шва стачивания – ширина шва 5мм, ориентируемся на ширину широкой лапки.

5. Проверить качество образца расстрочного шва.

А теперь давайте сверим, правильно ли вы составили технологическую карту с результатом электронного теста (проговаривание с учащимися).

Молодцы вы успешно справились с заданием!

5. Инструктаж по технике безопасности.

Прежде чем мы приступим к практической части нашей работы, давайте вспомним технику безопасности на рабочих местах в швейной мастерской, за которыми вы сегодня будете работать, а именно на ручном рабочем месте и на машинном рабочем месте. Посмотрите на экран, вы видите ученицу за ручным рабочим местом, скажите, какие правила по технике безопасности она нарушает?

На машинном рабочем месте, какие правила нарушает ученица? Девочки, вы хорошо справились с заданием.

6. Физкультминутка (упражнения дыхательной гимнастики по системе Стрельниковой, кинезиологические упражнения).

Девочки, прежде чем мы приступим к практической работе, я предлагаю вам для улучшения нашего самочувствия и хорошего настроения выполнить необычные дыхательные упражнения.

- Упражнение «Ладошки»;

- Упражнение «Погончики»;

- Упражнение «Насос».

7. Практическая работа.

7.1 Вводный инструктаж учителя.

- Сообщение темы практической работы.

Девочки, сейчас на занятии мы выполним расстрочной шов.

- Ознакомление с объектом труда – образцом.

Напоминаю, что расстрочной шов выполняется на основе стачного шва. Для этого мы располагаем образец стачного шва перед собой. Затем раскладываем припуски шва в разные стороны, закрепляем булавками с лицевой стороны. По лицевой стороне прокладываем две машинные отделочные строчки слева и справа от шва стачивания, ориентируясь на ширину машинной лапки. Отделочные строчки выполняем нитками контрастного цвета.

- Ознакомление с учебно – технологической документацией.

Чтобы вам было проще в работе, у вас на столе лежат пооперационные образцы, которыми вы можете пользоваться, имеется технологическая карта, которую вы сами составили на нашем занятии.

- Разъяснение задач практической работы.

- Предупреждение о возможных затруднениях при выполнении работы.

1. Напоминаю, что припуски шва раскладываем в разные стороны и закрепляем булавками с лицевой стороны.

2. Отделочную строчку прокладываем контрастного цвета на ширину широкой лапки – 5 мм.

Помните о том, что, перед тем как:

- Расправить припуски стачного шва, расположите образец перед собой.

- Припуски стачного шва закрепляем с лицевой стороны булавками.

- В начале и в конце машинной строчки ставится закрепка.

- Отделочную строчку прокладываем контрастного цвета.

Если в этих или других случаях возникнут затруднения необходимо обратиться за помощью к учителю.

7.2 Самостоятельная работа учащихся по УТД (под руководством учителя).

Выполнение практической работы по технологической карте. Предупреждение дефектов.

7.3 Текущий инструктаж учителя.

Проводится по ходу выполнения учащимися самостоятельной работы.

7.3.1 Формирование умений.

- проверка организованности начала работы учащихся;

- проверка организации рабочих мест учащихся (рабочий стол, инструменты и приспособления);

- соблюдение правил ТБ при выполнении задания.

7.3.2 Усвоение знаний.

- проверка правильности использования учащимися УТД;

- проверка соблюдения последовательности выполнения работы, соблюдение ТУ;

- контроль качества своего изделия.

7.3.3 Целевые обходы рабочих мест.

- инструктирование учащихся по выполнению отдельных операций и задания в целом при выполнении расстрочного шва;

- концентрация внимания учащихся на наиболее эффективных приемах выполнения операций (определение лицевой стороны ткани, раскладывание припуска стачного шва в разные стороны, закрепление булавками, прокладывание ровной машинной строчки, правильность выполнения закрепки);

- оказание помощи слабо подготовленным к выполнению задания учащимся;

- контроль за бережным отношением учащихся к средствам обучения;

- рациональное использование учебного времени учащимися.

7.4 Заключительный инструктаж учителя.

- анализ выполнения самостоятельной работы учащимися;

- разбор типичных ошибок учащихся;

- вскрытие причин, допущенных учащимися ошибок;

- повторное объяснение учителем способов устранения ошибок.

8. Уборка рабочих мест.

9. Подведение итогов занятия учителем (рефлексия).

- сообщение учителем о достижении цели урока;

- объективная оценка результатов коллективного и индивидуального труда учащихся на уроке;

- выставление отметок.

Сегодня девочки, вы все хорошо поработали на занятии, были внимательны и активно отвечали на вопросы, были терпеливы при выполнении практической работы, а значит аккуратно, и качественно выполнили расстрочной шов. А теперь, как я вам и обещала, мы выполним из образца расстрочного шва – изделие (пенал для ручек и карандашей), используя современные технологии в области материаловедения. У вас на образцах приклеена кромка, ваша задача отсоединить бумажный слой и соединить нижний край образца с красной отметкой. У нас получился пенал, которым вы можете пользоваться на уроках и занятиях по интересам.

Теперь вы знаете, что расстрочной шов применяют в изделиях из плотных тканей, которые не нуждаются во влажно-тепловой обработке.

- Что вам понравилось на занятии?

- Довольны ли вы качеством своей работы?

- Что для вас было самым трудным при выполнении расстрочного шва?

Молодцы! Спасибо за занятие!